Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики

Лабораторная работа №1

Дисциплина «Функциональная схемотехника»

Выполнил:

Провоторов Александр Владимирович

Группа P33112

Преподаватель:

Кустарев Павел Валерьевич

# Цель работы.

- Получить базовые знания о принципах построения цифровых интегральных схем с использованием технологии КМОП.

- Познакомиться с технологией SPICE-моделирования схем на транзисторах.

- Получить навыки описания схем базовых операционных элементов (БОЭ) комбинационного типа на вентильном уровне с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

Задание в соответствии с вариантом.

| № варианта | Логический базис | БОЭ |
| --- | --- | --- |
| 9 | NOR | Мультиплексор «4 в 1» |

Отчет о выполнении задания части 1.

Таблица истинности разработанного вентиля.

| A | B | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Схема элемента ИЛИ-НЕ в LTSpice

Символ разработанного символа в соответствии со стандартом ANSI

Схема тестирования, составленная из двух батареек с задержкой в пульсирующем сигнале, для достижения всевозможных комбинаций входных сигналов

Временная диаграмма тестирования вентиля

Результат измерения задержки распространения сигнала через вентиль

Задержка распространения сигнала: tcd=30.661433-27.22628 = 3.4532 нс

Максимальная частота работы вентиля: ν=1tcd=289.586 МГц

Таблица истинности разработанного БОЭ.

Разработанное БОЭ – мультиплексор 4 в 1, который передает один из входных сигналов (A, B, C, D) на выход, согласно управляющему сигналу (S1, S2). Данный мультиплексор был реализован в базисе NOR.

| S1 | S2 | A | B | C | D | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
| 0 | 1 | X | 0 | X | X | 0 |
| 0 | 1 | X | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 0 | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | 1 | X | 1 |
| 1 | 1 | X | X | X | 0 | 0 |
| 1 | 1 | X | X | X | 1 | 1 |

Схема мультиплексора 4 в 1, составленная мною в LTSpice в базисе NOR.

Символ разработанного БОЭ

Схема тестирования разработанного БОЭ

Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ.

Результат измерения задержки распространения сигнала через БОЭ.

Задержка распространения сигнала: tcd=36-32.292906=3.7070938 нс

Максимальная частота работы вентиля: ν=1tcd=269.753 МГц

Выводы по заданию части 1.

В ходе выполнения задания части 1, я познакомился с основными принципами работы в LTSpice, а также провел тестирование построенной модели. Как оказалось, многие физические законы хорошо моделируются данной программой и на основе этих данных можно точно моделировать реальные ситуации, что может быть полезно в условиях проектирования микросхем (очевидно при достаточно точном описании модели).

Отчет о выполнении задания части 2.

Код разработанного модуля БОЭ (реализует вышеописанную логику).

`timescale 1ns / 1ps

module mux1to4(

input A,

input B,

input C,

input D,

output Y,

input S1,

input S2

);

wire nS1, nS2, nY;

wire [ 3 : 0 ] nvar_tmp;

wire [ 1 : 0 ] nres1;

wire [ 1 : 0 ] nres2;

nor( nS1, S1, S1 );

nor( nS2, S2, S2 );

nor( nvar_tmp[ 0 ], A, S1 );

nor( nvar_tmp[ 1 ], B, nS1 );

nor( nvar_tmp[ 2 ], C, nS1 );

nor( nvar_tmp[ 3 ], D, S1 );

nor ( nres1 [ 0 ], nvar_tmp [ 0 ], nvar_tmp [ 1 ] );

nor ( nres1 [ 1 ], nvar_tmp [ 2 ], nvar_tmp [ 3 ] );

nor ( nres2 [ 0 ], nres1 [ 0 ], S2 );

nor ( nres2 [ 1 ], nres1 [ 1 ], nS2 );

nor ( Y, nres2 [ 0 ], nres2 [ 1 ] );

endmodule

Код разработанного тестового окружения БОЭ.

В данном тесте мы просто перебираем всевозможные сигналы и сравниваем полученное от	модуля разработанного мультиплексора значение со значением по логике работы мультиплексора.

`timescale 1ns / 1ps

module mux_test;

reg S1i, S2i;

reg Ai, Bi, Ci, Di;

wire Y_out;

mux1to4 mux_test1 (

.Ai(Ai),

.Bi(Bi),

.Ci(Ci),

.Di(Di),

.Y(Y_out),

.S1(S1i),

.S2(S2i)

);

integer i;

reg [ 5 : 0 ] test_val;

reg [ 3 : 0 ] expected_val;

initial begin

for ( i = 0; i < 64; i = i + 1 ) begin

test_val = i;

S1i = test_val[ 4 ];

S2i = test_val[ 5 ];

Ai = test_val[ 0 ];

Bi = test_val[ 1 ];

Ci = test_val[ 2 ];

Di = test_val[ 3 ];

#10

if (

Y_out == test_val[ {test_val[4] , test_val[5]} ]

) begin

$display( "The demux output is correct!!! S1i=%b, S2i = %b, Ai = %b, Bi = %b, Ci = %b, Di = %b, Y_out = %b", S1i, S2i, Ai, Bi, Ci, Di, Y_out );

end else begin

$display( "The demux output is incorrect!!! S1i=%b, S2i = %b, Ai = %b, Bi = %b, Ci = %b, Di = %b, Y_out = %b, expected_val = %b", S1i, S2i, Ai, Bi, Ci, Di, Y_out, test_val[ {test_val[4] , test_val[5]} ] );

end

end

#10 $stop;

end

endmodule

Пример вывода тестового покрытия

Временная диаграмма процесса тестирования БОЭ.

Вывод по заданию части 2.

В процессе проделанной работы я познакомился с основами реализации моделей схем в Vivado, а также спроектировал свою простейшую схему. Данная среда разработки имеет и плюс и минус – отсутствие надобности в графической реализации интерфейса, за счет чего удобнее видеть и прописывать, какая логика и для чего реализуются, но также и труднее понимать, как схема будет работать в живую и как ток по ней будет протекать.